Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  - Мултифункционално устройство висок клас - копир, мрежови принтер, мрежови скенер – 20 броя

| параметър | минимални изисквания |
| --- | --- |
| 1. Функция на копирна машина |  |
| Клас | настолен |
| Формат на оригинала | Мин. А4 |
| Формат на копието | Мин. А4 |
| Tегло на хартията | 60-157 гр/кв.м. |
| Захранване с хартия | 1 касета за 250 листа и байпас за 100 листа |
| Скорост | ≥ 20 А4 копия в минута |
| Разделителна способност | ≥ 600 dpi |
| Памет | ≥ 128 MB |
| Увеличение/намаление | 50% - 200% през 1% |
| Време за първо копие | ≤ 7,5 секунди |
| Време за първоначално загряване | ≤ 30 секунди |
| Автоматичeн двустранен печат | да |
| У-во за подаване на оригинали | с автоматично обръщане на двустранни оригинали, за ≥ 50листа |
| 2. Функция мрежов лазерен принтер |  |
| Твърд диск | Да |
| Интерфейс - стандартен | Ethernet 100/10 Base-TX, USB 2.0 |
| Интерфейс - опционален | Wireless LAN, Parallel IEEE1284, Gigabit Ethernet |
| Операционна система | Win 2000/XP/Server2003-2008/Vista/7 |
| 3. Функция мрежов цветен скенер |  |
| Оптична разделителна способност | ≥ 600 dpi |
| Скорост | ≥ 22/10 оригинала в минута моно/цветно |
| Фунциия | Scan to folder и Scan to mail |
| Network TWAIN driver | да |
| Файлов формат | TIFF, PDF, JPEG |
| Софтуер | DeskTopBinder Lite или алтернативен. |
| 4. Функция лазерен факс |  |
| Съвместимост | G3 |
| Скорост на модема | ≥ 33600 bps |
| Метод на компресия | MH/MR/MMR/JBIG |
| Памет | ≥ 4 MB |
| Internet/LAN/IP Fax | да |
| 5. Други |  |
| Размери на машината (Ш х Д х В) | Максимум 500 x 450 x 500 см |
| Гаранционен срок | ≥ от срока на производителя, но минимум 1 година |

  - Мултифункционално устройство среден клас - копир, мрежови принтер, мрежови скенер – 50 броя

| параметър | минимални изисквания |
| --- | --- |
| Технология | лазерна |
| Скорост на принтиране, формат A4 | ≥ 28 стр./ минута |
| Време за първо копие | ≤ 12 секунди |
| Двустранен печат | автоматичен |
| Резолюция на принтиране | 1200 x 1200 dpi |
| Увеличение/намаление | 25 - 400% |
| Езици на принтиране | PCL6, PostScript 3 |
| Памет | Мин. 128MB |
| Факс опция | вграден факс, интернет факс |
| Памет на факса | Мин. 100 страници споделена |
| Бързо набирана на факса | Мин. 200 |
| Резолюция на сканиранe | 1200 x 1200 dpi |
| Сканиране към | E-mail, папка, FTP, SMB, USB |
| Интерфейс | USB 2.0, 10/100BaseTX |
| Автоматичен подавач за оригинали | с автоматично обръщане на двустранни оригинали, за ≥ 50листа |
| Капацитет на хартията | 1 касета за 250 листа и байпас за 50 листа |
| Размер на медията (минимален размер/максимален размер) | минимум A6/A4 |
| Изходящ капацитет на хартията | Мин.125 страници |
| Гаранционен срок | ≥ от срока на производителя но минимум 1 година |